# SCHEDA DI SICUREZZA

# Ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

## Data di compilazione: 30.01.96                                   data di aggiornamento: 30.01.96

1.Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice

### Dati del prodotto

Denominazione del prodotto:  00214 Adesivo U.V.

Produttore / fornitore: DISTRIBUZIONE GEFIX SRL

Via Pisciarelli 56/A

80078  POZZUOLI  -NA-

Informazioni fornitore da: Reparto sicurezza prodotti

2.Composizione / informazioni sugli ingredienti

### Caratteristiche chimiche

Descrizione: Adesivo

Sostanze pericolose:

Numero CAS denominazione                         %         simbolo      frasi R

868-77-9 metacrilato di 2-idrossietile            25-50       Xi            36/38-43

Acrylate,soweit nicht angefuhrt     10-25       Xi            36/37/38

3.Indicazione dei pericoli

### Classificazione di pericolosità: Xi irritante

Indicazioni di pericolosità specifiche per l’uomo e l’ambiente:

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

R 43            Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Sistema di classificazione:

La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da

dati forniti dall’impresa.

4.Misure di pronto soccorso

Inalazione:

Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico. Se il  sogget-

to è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolo-

re consultare il medico.

Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.

5.Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei:

C02, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con  acqua  nebu-

lizzata  o con schiuma resistente all’alcool.

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d’acqua.

Mezzi protettivi specifici:

Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

6.Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure cautelari rivolte alle persone:

In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.

Misure di protezione ambientale:

Impedire l’entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.  Impedire  infiltrazioni  nella  fo-

gnatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

Metodi di pulitura/assorbimento:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia,tripoli, legante di acidi, legante universa-

le segatura). Provvedere ad una sufficiente areazione.

7.Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione:

Indicazioni per una manipolazione sicura:

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi. Accurata  ventilazione /aspi-

razione nei luoghi di lavoro. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Proteggere dal calore.

Stoccaggio:

Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare in ambiente fresco. A causa della fotosensibilità  conservare il prodotto in  recipienti

di vetro scuro e acciaio inossidabile.

Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi. Proteggere dal calore e dai  raggi diretti

del sole. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Classe di stoccaggio:

Classe VbF (ordinanza relativa alle sostanze combustibili): vien meno

8.Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

Numero CAS   della sostanza                               tipo         valore          unità

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze  i cui  valori  limite  devono  essere  tenuti

Sotto controllo negli ambienti di lavoro.

Ulteriori indicazioni:

Mezzi protettivi individuali

Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell’intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Maschera protettiva:

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature

indossare l’autorespiratore.

Guanti protettivi: Guanti protettivi.

Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta.

9.Proprietà fisiche e chimiche

### Forma:     liquido

Colore:     chiaro

Odore:

Caratteristico

Irritante

Valore/Ambito     Unità      Metodo

### Cambiamento di stato

Temperatura di fusione/ambito di fusione:

Non definito

Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:

- °  C

Punto di infiammabilità:				  97  °  C

Autoaccensione:  			       	Prodotto non autoinfiammabile.

Pericolo di esplosione:			Prodotto non esplosivo.

Densità:               presso    20  °   C              1 , 1  g/cm3

Solubilità in/Miscibilità con

Acqua:                                                        poco e/o non miscibile

Viscosità:

cinematica:           presso    20   °   C              100  s             DIN 53211/4

Tenore di solvente:

Solventi organici:                                            0,0 %

Acqua:                 				     0,0 %

Contenuto solido:				   65,0 %

10.Stabilità e reattività

Decomposizione termica / condizioni da evitare:

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

Reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose.

Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

11.Informazioni tossicologiche

Tossicità acuta:

Irritabilità primaria:

Sulla pelle: Irrita la pelle e le mucose

Sugli occhi: Irritante

Sensibilizzazione:

Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

Ulteriori dati tossicologici: Irritante.

12.Informazioni ecologiche

Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d’acqua o nelle fognature non diluito o in  grandi

quantità.

13.Considerazioni sullo smaltimento

Prodotto:

Consigli:

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

Codice rifiuti:

55905

Bez.: Leim- und Klebemittel, nicht ausgehartet

Entsorgungshinweise:

Sonderabfallverbrennung

Imballi non puliti:

Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

14.Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):

Classe ADR/RID-GGVS/E:      -

Trasporto aereo: IATA non classificato

Cifra/lettera:                              -

15.Informazioni sulla regolamentazione

Classificazione secondo le direttive CEE:

Il prodotto è classificato e codificato  conformemente alle  direttive  CEE/norme  sulle  sostanze

pericolose

Sigla e etichettatura di pericolosità del prodotto:  Xi  Irritante

Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: metacrilato di 2-idrossietile.

Natura dei rischi specifici (frasi R)

36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Consigli di prudenza (frasi S)

- Evitare il contatto con gli occhi.

- In caso  di  contatto  con  gli occhi, lavare  immediatamente e   abbondantemente  con

acqua e consultare un medico.

28           In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua

e  consultare un medico.

- In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Disposizioni nazionali:

Classificazione secondo VbF: vien meno

Classe di pericolosità per le acque:

Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso.

16.Altre informazioni

### I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia  alcuna

garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Scheda rilasciata da: Reparto per la protezione dell’ecologia

Interlocutore: Frau Gruber