# SCHEDA TECNICA TOSSICOLOGICA

# Conforme alle normative CEE 91/155

Pubblicata il 31.10.95                                                                   Rielaborata il 31.10.95

1.Identificazione sostanza:

- Indicazioni relative al prodotto:

- Nome commerciale:  00222 Adesivo U.V.

- Produttore/Fornitore:  Distribuzione Gefix Srl

Via A. Righi – Via Pisciarelli 56a

80124 AGNANO –NA-)

- Ambito di competenza: reparto sicurezza prodotto

2.Composizione/dati relativi ai componenti:

- Caratterizzazione chimica

Descrizione: Adesivo

miscela composta dai seguenti componenti

- Componenti pericolosi:

n. CAS Denominazione                               %             Indice          Codici R

868-77-9 2-idrossietilmetacrilico                25-30        Xi               36/38-43

7473-98-5 2-idrossi-2-metilpropiofenone   2.5-10       Xn               22

15625-89-5 2-etil-2-(((1-ossoallil)ossi)metil)-1.3-

propanedil diacrilico               2.5-10        Xi               36/38-43

3.Possibili pericoli:

- Indicazioni pericolo: irritante Xi

- Particolare pericolosità per l’uomo e l’ambiente:

R 36/38 irritante degli occhi e della pelle.

R 43 può dare luogo ad irritazioni se a contatto con la pelle.

- Sistema di classificazione:

La classificazione è conforme alla attuali liste CEE. E’ comunque arricchita di informazio-

ni tecniche e di altre provenienti dai fornitori.

4.Misure di primo soccorso:

- In caso d’ispirazione del prodotto: si prega di esporre il soggetto ad abbondante aria fresca

e di consultare un medico per ragioni di sicurezza. Nel caso  la  persona  fosse  svenuta,  si

provveda al trasporto della stessa, appoggiata saldamente su un fianco.

- In caso di contatto con la pelle: lavare subito con acqua e sapone e sciacquare accuratamen-

te.

- In caso di contatto con gli occhi: si prega di sciacquare gli occhi  sotto acqua  corrente  per

parecchi minuti, tenendoli ben aperti. Nel caso i sintomi perdurassero, si prega di consulta-

re un medico.

- In caso d’ingestione del prodotto: se il male perdura si prega di consultare un medico.

5.Misure antincendio:

- Sostanze antincendio adatte:

C02, polvere antincendio o getto d’acqua. Nel caso di incendi di maggiore entità, si  prega

di utilizzare un abbondante getto d’acqua oppure l’apposita schiuma.

- Sostanze antincendio inadatte per motivi di sicurezza: acqua con getto al massimo.

- Pericoli particolari originati dalla sostanza, i suoi prodotti di combustione  o  gas  da  essa

derivanti: è possibile che si formino gas tossici durante il riscaldamento o in caso di incen-

dio.

- Equipaggiamento protettivo: Non respirare i gas sprigionati dopo un’eventuale  esplosione

o gas di combustione.

6.Misure da adottare in caso di involontario spargimento della sostanza:

- Misure precauzionali relative alle persone: si prega di ventilare adeguatamente  l’ambiente

Misure precauzionali relative all’ambiente: si prega di non gettare nelle fognature, nei fos-

si e sottoterra il prodotto e nemmeno nei corsi d’acqua superficiali o sotterranei.

- Misure necessarie per la pulizia/raccolta: si prega di assorbire  il  prodotto  utilizzando  un

legnante di liquidi (sabbia, diatomite, leganti acidi, leganti universali, segatura).

- Informazioni supplementari: vedi paragrafo 13 relativo allo smaltimento.

7.Utilizzo e immagazzinamento:

- Utilizzo: Informazioni su un corretto trattamento: si prega di  tenere  il prodotto  in  luogo

fresco e asciutto e in contenitori ben sigillati. Si prega di tenere il prodotto lontano da fon-

ti di calore e dalla luce diretta del sole. Si  provveda a ventilare adeguatamente il posto  di

lavoro.

- Norme precauzionali antincendio e antiesplosione: si tenga il prodotto lontano da fonti  di

calore.

- Immagazzinamento: Indicazioni relative ai locali magazzino e ai contenitori:  si  prega  di

tenere il prodotto in luogo fresco. Prodotto fotosensibile. Conservare il prodotto in  conte-

nitori di vetro marrone o in acciaio inossidabile.

-      Indicazioni relative all’immagazzinamento in un  comune  locale  magazzino:    non  sono

richieste misure precauzionali.

- Ulteriori informazioni relative all’immagazzinamento: si prega di tenere i contenitori  ben

Sigillati.

- Classificazione immagazzinamento Classe conforme alle normative sui liquidi  infiamma-

bili: nessuna.

8.Limiti di esposizione al prodotto ed equipaggiamento personale di protezione:

- Ulteriori informazioni relative alla realizzazione di impianti tecnici: nessuna ulteriore indi-

cazione, vedi punto 7.

- Componenti con valori limite da tenere sotto controllo sul posto di lavoro:

n.CAS , denominazione sostanza tipo, valore, unità il prodotto non contiene quantità   rile-

vanti di sotanze con valori limite che necessitano un monitoraggio sul posto di lavoro.

- Ulteriori informazioni: le liste valide durante la compilazione sono  state  utilizzate  come

base.

- Equipaggiamento personale di protezione:

- Norme generali di protezione e igiene: tenere il prodotto lontano da generi alimentari e be-

vande. Togliersi immediatamente eventuali vestiti imbrattati.  Lavarsi le  mani  durante  le

pause e alla fine del lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- Respiratori: non necessari se la stanza è adeguatamente ventilata.

- Protezione mani: guanti protettivi.

- Protezione occhi: occhiali protettivi avvolgenti.

9.Caratteristiche fisiche e chimiche:

- Stato liquido:

- Colore: chiaro

- Odore: caratteristico

Valore/campo        Unità         Metodo

- Cambiamento di stato

- Punto/campo di fusione:                              non determinato

- Punto/campo di ebollizione:                         205°C

- Punto d’infiammabilità:                                >100°C

- Autoinfiammabilità:                                      il prodotto non è autoinfiammabile

- Pericolo di esplosione:                                  il prodotto non è esplosivo

- Densità:                                                         a 20°C 1,1 g/cm3

- Solubilità in/mescolabilità con acqua:          non miscelabile o difficile da mischiare

- Contenuto solvente:

- Solventi organici:                                          0,0%

- Acqua:                                                           0,0%

- Contenuto solidi:                                           53,0%

10.Stabilità e reattività:

- Decomposizione termica/condizioni da evitare:

nessuna decomposizione se si utilizza correttamente la sostanza.

- Reazioni pericolose: sconosciute.

- Pericolosi prodotti di decomposizione: sconosciuti.

11.Indicazioni tossicologiche:

-      Acuta tossicità:

- Valori LD/LC50 relativi alla classificazione:

Componenti                                      Tipo       Valore           Specie

2-idrossi-2-metilpropiofene              orale       1694 mg/kg  ratto

- Effetto irritante primario

- sulla pelle: irritante della pelle e delle mucose

- negli occhi: irritante.

- Sensibilizzazione: possibile sensibilizzazione se a contatto con la pelle.

- Ulteriori indicazioni tossicologiche: irritante.

12.Informazioni di natura ecologica:

- Note generali: Classe 1 inquinamento idrico (regolamentazione tedesca) (autovalutazione)

leggermente pericoloso per quanto riguarda l’inquinamento idrico. Non gettare il prodotto

non diluito o grandi quantità dello stesso nelle fognature o nei corsi d’acqua di  superficie

o sotterranei.

13.Indicazioni relative allo smaltimento:

- Prodotto raccomandazione: il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Non

gettare  nelle fognature.

-     Confezioni non pulite raccomandazione: smaltimento conforme alle  corrispondenti  norme

locali.

14.Indicazioni relative al trasporto:

- Trasporto via terra ADR/RID  (trasporto internazionale)

- ADR/RID-GGVS/Classe E:

- Trasporto aereo: IATA non classificato

- Numero/lettera:

15.Norme:

- Identificazione a seconda delle norme CEE:

Il prodotto è stato classificato ed etichettato conformemente alle direttive CEE/Ordinamen-

to sui Materiali Pericolosi: (GefStoffV).

- Codice ed identificazione pericolo del prodotto: Xi irritante.

- Componenti dell’etichetta che determinano il pericolo:

2-idrossietilmetacrilico.

2-etil-2-(((ossoallil)ossi)metil) – 1,3-propanedil diacrilico.

- Codici rischio:

36/38 irritante degli occhi e della pelle.

43     può causare una certa sensibilizzazione se a contatto con la pelle.

- Codici sicurezza:

37/39 indossare dei guanti addatti e l’apposita maschera prottetiva.

- in caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondente acqua

e consultare un medico.

- In  caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con abbondante  acqua

e consultare un medico.

- evitare il contatto con la pelle.

- Regolamentazione nazionale

- Classificazione conforme al VbF: nessuna

- Inquinamento idrico:

classe 1 inquinamento idrico (autovalutazione): leggermente pericoloso per quanto riguar-

da l’inquinamento idrico.

16.Altre informazioni:

## Questi dati si basano sulle conoscenze da noi finora acquisite. Non offrono comunque  nessuna

garanzia sulle qualità del prodotto e non creano nessun rapporto contrattuale legalmente valido.

-      Reparto che cura la stesura della scheda tecnica: reparto protezione ambiente.