# SCHEDA DI SICUREZZA

- Codice Identificativo della sostanza

Denominazione: A00251 Rosso – A00252 Giallo – A00253 Verde – A00254 Blu

Tipologia del materiale: Adesivo ad azione ultra – violetta

Azienda: Distribuzione Gefix s.r.l.

Indirizzo: Via Pisciarelli 56/A c.a.p. 80078 – Pozzuoli NAPOLI

Tel. 081 5708855

Fax: 081 5708730

- Composizione

Sostanza							%Wt.	CAS.No.		EC No.

Trietileneglicolico dimetracrilato  Xi:R36/37/38		<40	109-16-0		203-652-6

Isobornyl metacrilato		Xi:R36/37/38		<40	7534-94-3		231-403-1

Acido acrilico derivato		 C:R34			<10	24615-84-7		246-359-9

(Contenente acido acrilico <20%) (R10 C:R35Xn:R21/22N:R50)(<3)(79-10-7)(201-177-9)

- Identificazione del Pericolo

Irritante per gli occhi, apparato respiratorio e per la pelle. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con molta acqua e cercare assistenza medica. Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con molta acqua, indossare guanti appropriati.

- Misure di Pronto Soccorso

Inalazione:

Spostarsi in luogo fresco e riposare se la ripresa non è rapida chiamare subito l’assistenza medica.

Occhi:

Irrigate con acqua per almeno 15 minuti. Abbiate cura di non trasportare la sostanza chimica da un occhio all’altro. Cercare rapida assistenza medica.

Pelle:

Togliere gli abiti contaminati. Lavare con sapone / detergente e risciacquare con una gran quantità di acqua. Se l’irritazione persiste, assicurarsi l’assistenza medica.

Ingestione:

Non indurre il vomito. Sciacquare la bocca. Dare acqua in abbondanza da bere. Assicurare l’inspirazione se si verifica il vomito. Cercare prontamente l’assistenza medica.

- Misure anti – incendio

Estintori adatti:	Schiuma resistente all’alcool; polvere secca; diossido di carbonio; spray ad acqua o a nebbia.

Estintori inadatti:			Getti diretti di acqua.

Decomposizione pericolosa: 	Fumi tossici vengono prodotti nell’incendio Co – Co2 possibili nell’evolversi.

Accortenze speciali:	Non respirare i fumi e i prodotti di decomposizione, utilizzare i sistemi integrati approvati di respirazione assistita. Indossare abiti anti-incendio. Adoperare spruzzi d’acqua verso i contenitori freddi. Usare acqua come di nebbia per disperdere i vapori e le perdite che non hanno bruciato. Impedire che lingue di fuoco penetrino nelle condutture idriche. Grossi incendi dovrebbero essere trattati solo da personale specializzato.

- Misure contro dispersioni accidentali

Controlli per l’esposizione: Aria ventilata. Non consentire che la sostanza entri in condutture idriche o corsi d’acqua.

Protezione personale: Indossare sistemi adatti di protezione respiratoria contro elevate dispersioni e spazi appositi, indossare guanti di gomma. Adoperare protezioni visive come occhiali conformi al livello chimico BS EN 166.

Considerazioni sull’eliminazione: Fare assorbire in materiale inerte come sabbia o granoli assorbenti. Raccogliere e collocare in un contenitore di plastica in attesa del trasborgo.. Eliminare il tutto in conformità alle regole giurisdizionali locali.

- Maneggiamento e stoccaggio

Maneggiamento:	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare l’inalazione del vapore. Assicurare un’adeguata ventilazione, indossare abiti protettivi adatti. (Vedere sezione 8)

Stoccaggio:	Immagazzinare in contenitori etichettati, accuratamente sigillati. Conservare in un’area fresca, asciutta e ben ventilata. Il prodotto si discolorerà dopo una prolungata esposizione alla luce solare o a contatto con l’acciaio.

- Controlli all’esposizione

Limite occupazionale logistico di esposizione:

Ai fini del riferimento, l’O.E.S. per l’acido acrilico è di 10ppm (30mg/m3) 8hr TWA e 20 ppm (60mg/m3) 15 min. STEL. Indossare guanti in gomma. Indossare un’adatta protezione  per gli occhi del tipo BS EN 166. Adoperare in aree ben ventilate. Adoperare la ventilazione meccanica se l’odore diventa troppo acre/forte. Se si verifica un’eccessiva inalazione in un’area scarsamente ventilata, allora adoperare un respiratore con filtro tipo –P.

Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con molta acqua.

- Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto:				Chiaro, liquido colorato

Odore:				Caratteristico dell’estere

PH:				Non stabilito

Gamma/punto di ebollizione:	>100°c

Gamma/punto di fusione:		Non stabilito

Punto di luce (fiamma):		>100°c

Infiammabilità:			Non infiammabile

Auto – infiammabilità:		Non stabilita

Proprietà esplosive:		Non stabilite

Proprietà di ossidazione:		Nessuna

Pressione del vapore:		Non stabilita

Densità relativa:			-1.07

Solubilità in acqua:	Virtualmente insolubile (solubile nella gran parte dei composti organici)

Densità del vapore: 	Non stabilita

Viscosità:				350 cPs

Tasso di evaporazione (Bu Ac=1): Non stabilito.

- Stabilità e reattività

Stabile alle temperature normali.

Materiali da evitare: Agenti ossidanti

Condizioni da evitare: Elevata temperatura, fonti di accensione  e luce solare diretta. Quando il prodotto è immagazzinato non porre a contatto con prodotti di decomposizione pericolosi e maneggiare correttamente.

- Informazioni Tossicologiche

Modalità all’esposizione: Inalazione, assorbimento cutaneo e ingestione.

Effetti acuti da ingestione: nausea, vomito, e dolori di stomaco.

Effetti acuti: Irritazione agli occhi. Il contatto epidermico reiterato può causare dermatiti.

- Informazioni Ecologiche

Ecotossicità: Non ci sono dati specifici disponibili.

Persistenza: Non prontamente biodegradabile.

Potenziale di bioaccumulazione: Non prontamente biodegradabile.

Mobilità: Non determinata.

- Considerazioni sull’eliminazione

Non scaricare in condutture idriche o corsi d’acqua eliminare in conformità alle norme giurisdizionali locali.

- Informazioni sul trasporto

Non classificata come sostanza pericolosa per il trasporto.

- Informazioni di regolamento

a) Rischio e sicurezza:	R36/37/38 Irritante per gli occhi, l’apparato respiratorio e la pelle

S26 in caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua in abbondanza e cercare assistenza medica.

S28 dopo il contatto con la pelle lavare immediatamente con molta acqua.

S37 indossare guanti in gomma.

b) Altri regolamenti:	Sicurezza e Salute sul Lavoro ecc. Act. 1974

Controllo di sostanze pericolose secondo  le normative sulla salute del 1994. Protezione ambientale Act. 1990. Regolamentazioni speciali di spreco 1996.

Questa scheda di sicurezza viene compilata con riferimento alle regolamentazioni. Sulle

sostanze chimiche(informazioni sul pericolo e imballaggio per forniture) del 1994(CHIP2),

che implementano le direttive consiliari 67/548/CEE. (Direttiva sulle preparazioni di sostanze

pericolose) e susseguenti regolamentazioni emendate, fino ad includere le sostanze chimiche

(informazioni sui pericoli ed imballaggio per fornitura). Regolamentazioni 2000 (CHIP2000),

che implementa il 26th A.T.P. del 67/548/CEE.

- Altre Informazioni

Non applicabili.